EXPERIMENT-3

#include <Wire.h>

const uint8_t LM75_ADDR = 0x48;  // A0, A1, A2 tied to GND

const unsigned long INTERVAL = 1000;

float readTemperature() {

// Point to the temperature register (0x00)

Wire.beginTransmission(LM75_ADDR);

Wire.write(0x00);

if (Wire.endTransmission() != 0) return NAN;

// Read 2 bytes: MSB then LSB

Wire.requestFrom(LM75_ADDR, (uint8_t)2);

if (Wire.available() < 2) return NAN;

uint8_t msb = Wire.read();

uint8_t lsb = Wire.read();

// Temperature is left-aligned in 11 bits; shift right by 5

int16_t raw = ((msb << 8) | lsb) >> 5;

// Sign-extend negative values (bit 10 is the sign)

if (raw & 0x0400) raw |= 0xF800;

return raw * 0.125;  // 0.125 °C per count

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

Serial.println("LM75AD Temperature Monitor");

}

void loop() {

float tempC = readTemperature();

if (isnan(tempC)) {

Serial.println("Sensor not responding");

} else {

Serial.print("Temperature: ");

Serial.print(tempC, 2);

Serial.println(" C");

}

delay(INTERVAL);

}