EXPERIMENT -4: CODE

const int LM35_PIN = A0;

const int PWM_PIN = 9;      // PWM output

const int BUZZER_PIN = 7;   // BC547 base through 1k resistor

const float TEMP_LIMIT = 30.0;

void setup() {

pinMode(PWM_PIN, OUTPUT);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Read LM35 sensor

int sensorValue = analogRead(LM35_PIN);

// Convert analog reading to temperature

float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);

float temperatureC = voltage * 100.0;

// Map temperature from 0-50 C to PWM 0-255

int pwmValue = constrain(

map((int)(temperatureC * 10), 0, 500, 0, 255),

0, 255

);

// Output PWM signal

analogWrite(PWM_PIN, pwmValue);

// High-temperature alert

digitalWrite(BUZZER_PIN,

temperatureC >= TEMP_LIMIT ? HIGH : LOW);

// Display temperature and PWM

Serial.print("Temperature: ");

Serial.print(temperatureC, 1);

Serial.print(" C | PWM: ");

Serial.println(pwmValue);

delay(1000);

}