EXPERIMENT-2

// Two-lane traffic light simulation for Proteus (Arduino Uno)

// Lane A: Red = pin 2, Yellow = pin 3, Green = pin 4

// Lane B: Red = pin 5, Yellow = pin 6, Green = pin 7

const int A_RED = 2;

const int A_YELLOW = 3;

const int A_GREEN = 4;

const int B_RED = 5;

const int B_YELLOW = 6;

const int B_GREEN = 7;

const unsigned long GREEN_TIME = 5000;  // ms

const unsigned long YELLOW_TIME = 2000; // ms

void setLane(int red, int yellow, int green, bool r, bool y, bool g) {

digitalWrite(red, r ? HIGH : LOW);

digitalWrite(yellow, y ? HIGH : LOW);

digitalWrite(green, g ? HIGH : LOW);

}

void setup() {

pinMode(A_RED, OUTPUT);

pinMode(A_YELLOW, OUTPUT);

pinMode(A_GREEN, OUTPUT);

pinMode(B_RED, OUTPUT);

pinMode(B_YELLOW, OUTPUT);

pinMode(B_GREEN, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("Traffic light system started");

}

void loop() {

// State 1: Lane A green, Lane B red

setLane(A_RED, A_YELLOW, A_GREEN, false, false, true);

setLane(B_RED, B_YELLOW, B_GREEN, true, false, false);

Serial.println("Lane A: GREEN | Lane B: RED");

delay(GREEN_TIME);

// State 2: Lane A yellow, Lane B red

setLane(A_RED, A_YELLOW, A_GREEN, false, true, false);

setLane(B_RED, B_YELLOW, B_GREEN, true, false, false);

Serial.println("Lane A: YELLOW | Lane B: RED");

delay(YELLOW_TIME);

// State 3: Lane A red, Lane B green

setLane(A_RED, A_YELLOW, A_GREEN, true, false, false);

setLane(B_RED, B_YELLOW, B_GREEN, false, false, true);

Serial.println("Lane A: RED | Lane B: GREEN");

delay(GREEN_TIME);

// State 4: Lane A red, Lane B yellow

setLane(A_RED, A_YELLOW, A_GREEN, true, false, false);

setLane(B_RED, B_YELLOW, B_GREEN, false, true, false);

Serial.println("Lane A: RED | Lane B: YELLOW");

delay(YELLOW_TIME);

}